1. Žádost a základní podklady

  - Žádost o zřízení vodovodní přípojky (nebo Žádost o povolení zřízení vodovodní přípojky) – formulář Banat.

  - Doklad o vlastnictví nemovitosti/pozemku (aktuální výpis z katastru nemovitostí).

  - Katastrální mapa se zakresleným zájmovým územím a vyznačením trasy přípojky.

2. Projektová dokumentace (technická část)

  - Projektová dokumentace přípojky – vypracovaná autorizovaným inženýrem vodohospodářských staveb. Projekt musí obsahovat technické řešení napojení.

  - Situace stavby (zákres do katastrální mapy).

  - Podélný profil vodovodní přípojky.

  - Výkres vodoměrné šachty (pokud bude vodoměr umístěn v šachtě mimo dům).

3. Povolení a souhlasy

  - Územní souhlas nebo jiný doklad stavebního úřadu (podle nového stavebního zákona).

  - Souhlas vlastníka dotčeného pozemku (pokud přípojka prochází přes cizí pozemky) – u přípojek do 25 metrů je nutné doložit souhlas, případně smlouvu o budoucí služebnosti.

  - Stanovisko provozovatele (Netis a.s.) k projektové dokumentaci.

4. Dokumenty po realizaci

  - Geodetické zaměření vodovodní přípojky (v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv) – předává se oddělení Netis a.s.

  - Zápis o tlakové zkoušce přípojky.

  - Smlouva o dodávce vody – uzavírá se s Netis a.s. po splnění všech technických podmínek a před zahájením odběru.

Postup a důležitá upozornění:

  - Před zasypáním výkopu je nutné provést tlakovou zkoušku a zaměření přípojky.

  - Napojení přípojky na vodovodní řad provádí nebo kontroluje provozovatel (Netis a.s.).

  - Vodoměr je majetkem Netis a.s. a osazuje ho pověřenec firmy.